«[TAU++] Частотные характеристики»
Версия 1.2.8

Инструкция по использованию

Михайлов Егор
Холупко Евгений
Дмитрий Бутаков

Москва, 2018

Интерфейс программы

Передаточная функция вводится в поле (2).

Большую часть окна занимает график.
Его можно перемещать мышью, а также менять его масштаб с помощью кнопок (6) и (7).

Характеристика, график которой необходимо построить, выбирается кнопками (1).

Перечень элементы интерфейса:

- Кнопки выбора режима работы:

- W – АФЧХ (годограф).

- PQ – Действительная и мнимая части АФЧХ

- A – Амплитудная характеристика (АЧХ)

- Ф – Фазовая характеристика (ФЧХ)

- Alg – Логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАЧХ)

- Фlg – Логарифмическая фазовая характеристика (ЛФЧХ)

- Кнопка сохранения таблицы значений.
После нажатия будет предложено выбрать количество точек. В таблицу записываются все характеристики, независимо от выбранной сейчас.
Обрати внимание: Предыдущая таблица будет перезаписана.

- Кнопка сохранения графика.
Сохраняется только та характеристика, которая сейчас находится на экране.
Обрати внимание: Предыдущий график той же характеристики буде
перезаписан.

- Меню «Прочее».
В нем присутствуют следующие пункты:

  - Построение переходной функции

  - Изменение нулей и полюсов передаточной функции

- Информация о программе.
Здесь можно увидеть версию программы, информацию об авторах и ссылку на исходный код.

- Кнопки изменения масштаба.
Во всех режимах, кроме годографа, масштаб можно менять отдельно по двум осям.

- Кнопка сброса масштаба и расположения графика.

- Поля для выбора диапазона частот.
Они определяют, от и до какой частоты будет построен график.

- Поле для ввода передаточной функции.

Как вводить передаточную функцию

В поле для ввода передаточной функции можно использовать:

- Десятичные числа и дроби.

  - Десятичную часть можно отделять точкой или запятой.

  - Ноль до или после точки может быть опущен.

  - Запись с экспонентой вида 12e3 не допускается.

- Переменную s.

  - Вместо неё будет подставлено jw.

- Операции +, -, *, / и ^ (возведение в степень).

  - Показатель степени должен быть числом, по модулю не больше 50.

В том числе это должно соблюдаться после выполнения всех арифметических  операций. То есть выражения вроде s^30 * s^30 не допускаются.

  - Допускается не писать знаки умножения перед переменной и открывающими скобками, а также знаки возведения в степень перед числами.

Это позволяет сокращённо писать многочлены, например
10s2 + 5s + 3  вместо  10*s^2 + 5*s + 3.

Примеры построения графиков

Изменение нулей и полюсов

Пункт «Нули и полюса» из меню «Прочее» позволяет смотреть и менять нули и полюса функции.

Чтобы удалить ноль или полюс, достаточно нажать на него.

Чтобы добавить ноль или полюс, нужно ввести его действительную и мнимую часть в поля справа-снизу, а затем нажать на одну из двух кнопок: «Добавить нуль» или «Добавить полюс».

Коэффициент усиления системы можно менять с помощью поля в левом-нижнем углу.

Полезная информация

Программа может работать с отрицательными частотами. Однако, они никак не будут показаны на логарифмических характеристиках.

Если часть графика уходит в бесконечность, то она игнорируются, не вызывая ошибки.

В некоторых случаях, при автоматически определенном масштабе весь график может не уместиться на экран. Это обычно происходит, если плотность точек слишком низкая. В этом случае масштаб и расположение нужно менять вручную, как описано выше.

Графики всегда строятся постепенно. Если характеристики резко меняются в некоторых точках, то графики в этих точках могут строиться дольше обычного.
Обрати внимание: Построение начинается заново при перемещении графика, изменении масштаба или изменении режима.

Программа предназначена для построения частотных характеристик только усточивых систем. В случае, если система неустойчива, графики частотных характеристик могут отображаться неправильно. Это не относится к переходной функции, которая может быть построена для любой системы

Нули и полюса функции определяются численно, и точность определения падает на больших степенях и при слишком больших или малых коэффициентах. В таких ситуациях на графиках фазы и, в некоторых случаях, амплитуды могут проявляться искажения.

В крайне редких случаях программа может быть не способна определить нули или полюса передаточной функции, так что разложение на типовые звенья становится невозможным. В этом случае фаза будет вычислена в упрощенном режиме, по модулю 2π. Будет показано соответствующее предупреждение.

Обратная связь

Я буду благодарен за сообщения об ошибках и недоработках.

Сообщения о них можно оставлять по ссылке:

https://github.com/HolyBlackCat/tau_plus_plus

Там же можно посмотреть исходный код программы и скачать последнюю версию.